Anwendungshandbuch zur Implementierung und Verwendung des Nachrichtentyps

nutzungsprofil

Version: 2.0 Ausgabedatum: 01.07.2026 Syntax: BNB_2.0 Veröffentlichung: 31.01.2025

Namensraum: http://www.dbenergie.de/xml/bahnstrom/nutzungsprofil/2.0 Autor: DB Energie GmbH

Inhalt

I.	Abkürzungsverzeichnis	3

1.	Nachrichtenstruktur	4

2.	Anwendungsübersichten	6

2.1.	Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungQuittung	6

2.1.1.	quittungIdentifizierungsfehler	6

2.1.2.	quittungBerechtigungsfehler	8

2.1.3.	quittungPlausibilitaetsfehler	10

2.2.	Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderung	12

2.2.1.	belegNutzungsprofilAnforderung	12

2.3.	Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungAntwort	14

2.3.1.	belegNutzungsprofil	14

2.3.2.	belegNutzungsprofilAnforderungAblehnung	18

2.4.	Übersicht der SimpleTypes	20

# Abkürzungsverzeichnis

| ANe-tEns | Anschlussnehmer (der technischen Entnahmestelle); |
| --- | --- |
| ANu-vEns | Anschlussnutzer (der virtuellen Entnahmestelle) |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| Beleg-ID | Eindeutige Identifikationsnummer des Belegs |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |
| KODI | Kommunikationsdienstleister (Marktrolle) |
| MP-ID | Marktpartneridentifikationsnummer |
| tEns | Technische Entnahmestelle |
| TfzE | Triebfahrzeugeinheit |
| UIC | Internationaler Eisenbahnverband (Union Internationale des Chemins de fer) |
| vEns | virtuelle Entnahmestelle |

# Nachrichtenstruktur

| XML-Struktur | quittung Identifizierungsfehler | quittung Berechtigungsfehler | quittung Plausibilitaetsfehler | Bedingung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| belegID | M | M | M |  |
| belegZeitstempel | M | M | M |  |
| beteiligter | O [1] | O [1] | O [1] | [1] Wenn die Nachricht an einen KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. |
| belegRefVorgaenger | - | - | - |  |
| belegRefAnfrage | - | - | - |  |
| belegRefFehler | M | M | M |  |
| fehlergrund | M | M | M |  |

| XML-Struktur | belegNutzungsprofil Anforderung | belegNutzungsprofil AnforderungAblehnung | belegNutzungsprofil | Bedingung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| belegID | M | M | M |  |
| belegZeitstempel | M | M | M |  |
| beteiligter | O [2] | O [2] | O [2] | [2] Wenn die Nachricht von/an einen KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. |
| belegRefVorgaenger | - | - | - |  |
| belegRefAnfrage | - | M [3] | M [3] | [3] Es wird auf die Beleg-ID des zuvor übermittelten belegNutzungsprofilAnforderung referenziert |
| entnahmestelleVirt | M | - | M |  |
| entnahmestelleTech | M | - | M |  |
| zeitraumBeginn | M | - | M |  |
| zeitraumEnde | M | - | M |  |
| antwortgrund | - | M | - |  |
| zuordnungsabschnitt | - | - | M [4] | [4] Es können hier 1-n Zuordnungsabschnitte angegeben werden. |

# Anwendungsübersichten

## Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungQuittung

### quittungIdentifizierungsfehler

#### Übersicht

Mit dem Beleg //quittungIdentifizierungsfehler informiert der Empfänger des Ursprungbelegs den Sender, wenn die angegebene technische Entnahmestelle oder virtuelle Entnahmestelle nicht identifiziert werden kann.

#### Elemente

| ebsd:BelegkopfErweitert |  | Gruppe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente |  | Beschreibung |  |  |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Sender verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |  |  |
| belegZeitstempel | Nutzung M Typ xs:dateTime | Zeitpunkt der Erstellung des Belegs |  |  |
| beteiligter | Nutzung O Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Wenn die Nachricht an einen KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. Voraussetzung ist, dass eine gültige Vollmacht des MP beim BNB vorliegt. |  |  |
| belegRefVorgaenger | Nutzung - |  |  |  |
| belegRefAnfrage | Nutzung - |  |  |  |
| belegRefFehler Element |  |  |  |
| Der Sender referenziert auf den Ursprungsbeleg, in dem der Fehler aufgetreten ist. |  |  |  |
| Elemente |  |  | Beschreibung |
| belegSender | Nutzung M Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} |  | Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse |  | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Marktpartner verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |

| ebsd:Kommunikationspartner ComplexType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |  |
| Typ MpId |  |
| Pattern [0-9]{13} |  |
| Attributes |  |
| typ | Nutzung M Typ EnumMpId Beschreibung Codevergebende Stellen |

| ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Codevergebende Stellen |  |
| Typ EnumMpId |  |
| Use required |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |

| QuittungIdentifizierungsfehler/fehlergrund Element |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ Identifizierungsfehlergruende |  |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |  |
| Technische Entnahmestelle nicht identifizierbar | Die im Beleg angegebene technische Entnahmestelle oder Tfz-Nummer konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden bzw. die Tfz-Nummer konnte nicht eindeutig zu einer gültigen tEns zugeordnet werden. |  |
| Virtuelle Entnahmestelle nicht identifizierbar | Die angegebene virtuelle Entnahmestelle konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden. |  |

### quittungBerechtigungsfehler

#### Übersicht

Der Empfänger der Ursprungsnachricht informiert den Sender mit einer //quittungBerechtigungsfehler, dass aufgrund eines Berechtigungskonflikts kein Nutzungsprofil angefragt werden kann.

#### Elemente

| ebsd:BelegkopfErweitert |  | Gruppe |
| --- | --- | --- |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collaps | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Sender verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |
| belegZeitstempel | Nutzung M Typ xs:dateTime | Zeitpunkt der Erstellung des Belegs |
| beteiligter | Nutzung O Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Wenn die Nachricht an einen KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. Voraussetzung ist, dass eine gültige Vollmacht des MP beim BNB vorliegt. |
| belegRefVorgaenger | Nutzung - |  |
| belegRefAnfrage | Nutzung - |  |

| belegRefFehler Element |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Sender referenziert auf den Ursprungsbeleg, in dem der Fehler aufgetreten ist. |  |  |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegSender | Nutzung M Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Marktpartner verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |

| ebsd:Kommunikationspartner ComplexType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |  |
| Typ MpId |  |
| Pattern [0-9]{13} |  |
| Attributes |  |
| typ | Nutzung M Typ EnumMpId Beschreibung Codevergebende Stellen |

| ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Codevergebende Stellen |  |
| Typ EnumMpId |  |
| Use required |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |

| QuittungBerechtigungsfehler/fehlergrund Element |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ Berechtigungsfehlergruende |  |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung | Benötigte Elemente |
| Sender ist für die virtuelle Entnahmestelle nicht meldeberechtigt | Der Sender ist nicht berechtigt, für die im Ursprungsbeleg genannte vEns eine NutzungsprofilAnforderung zu senden. |  |
| Technische Entnahmestelle ohne Netzanschlussverhältnis | Es besteht zum angegebenen Zeitraum kein Vertragsverhältnis für die technische Entnahmestelle. |  |
| Virtuelle Entnahmestelle ohne Netzanschlussverhältnis | Es besteht zum angegebenen Zeitraum kein Vertragsverhältnis für die virtuelle Entnahmestelle. |  |

### quittungPlausibilitaetsfehler

#### Übersicht

Der Empfänger der Ursprungsnachricht informiert den Sender mit einer //quittungPlausibilitaetsfehler, dass die zuvor übermittelte NutzungsprofilAnforderung unplausibel ist.

#### Elemente

| ebsd:BelegkopfErweitert |  | Gruppe |
| --- | --- | --- |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Sender verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |
| belegZeitstempel | Nutzung M Typ xs:dateTime | Zeitpunkt der Erstellung des Belegs |
| beteiligter | Nutzung O Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Wenn die Nachricht an einen KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. Voraussetzung ist, dass eine gültige Vollmacht des MP beim BNB vorliegt. |
| belegRefVorgaenger | Nutzung - |  |
| belegRefAnfrage | Nutzung - |  |

| belegRefFehler Element |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Sender referenziert auf den Ursprungsbeleg, in dem der Fehler aufgetreten ist. |  |  |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegSender | Nutzung M Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Marktpartner verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |

| ebsd:Kommunikationspartner ComplexType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |  |
| Typ MpId |  |
| Pattern [0-9]{13} |  |
| Attributes |  |
| typ | Nutzung M Typ EnumMpId Beschreibung Codevergebende Stellen |

| ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Codevergebende Stellen |  |
| Typ EnumMpId |  |
| Use required |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |

| QuittungPlausibilitaetsfehler/fehlergrund Element |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ Plausibilitaetsfehlergruende |  |  |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |  |  |
| Anfragezeitraum größer als ein Kalendermonat |  | Nutzungsprofile dürfen lediglich für einen gesamten Kalendermonat angefragt werden. Positiv-Beispiel: zeitraumBeginn: 2027-06-30T22:00:00+00:00 zeitraumEnde: 2027-07-31T22:00:00+00:00 Negativ-Beispiel: zeitraumBeginn: 2027-07-05T22:00:00+00:00 zeitraumEnde: 2027-07-08T22:00:00+00:00 |  |
| Korrekturabrechnung ist bereits erfolgt |  | Für den angefragten Zeitraum ist die Frist für die Korrekturabrechnung bereits verstrichen. Ein Nutzungsprofil kann demnach nicht mehr angefordert werden. |  |
| Anforderungszeitraum in der Zukunft |  | Nutzungsprofile können nur für vergangene Kalendermonate angefragt werden. Eine Anfrage in die Zukunft ist nicht möglich. |  |

## Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderung

### belegNutzungsprofilAnforderung

#### Übersicht

Mittels Belegtypen //belegNutzungsprofilAnforderung ist es dem ANu-vEns, bzw. ANe-tEns möglich, ein Nutzungsprofil für eine technische Entnahmestelle, virtuelle Entnahmestelle und einen Kalendermonat anzufordern, um sich einen Überblick über den Stand der Verarbeitung der für ihn maßgeblichen TfzE-Zuordnungs- und Nutzungsdatensätze zu verschaffen.

#### Elemente

| ebsd:BelegkopfErweitert |  | Gruppe |
| --- | --- | --- |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Sender verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |
| belegZeitstempel | Nutzung M Typ xs:dateTime | Zeitpunkt der Erstellung des Belegs |
| beteiligter | Nutzung O Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Wenn die Nachricht von einem KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. Voraussetzung ist, dass eine gültige Vollmacht des MP beim BNB vorliegt. |
| belegRefVorgaenger | Nutzung - |  |
| belegRefAnfrage | Nutzung - |  |

| ebsd:Kommunikationspartner ComplexType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |  |
| Typ MpId |  |
| Pattern [0-9]{13} |  |
| Attributes |  |
| typ | Nutzung M Typ EnumMpId Beschreibung Codevergebende Stellen |

| ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Codevergebende Stellen |  |
| Typ EnumMpId |  |
| Use required |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |

entnahmestelleVirt Element

Beschreibung Die vEns ist eine Zuordnungseinheit für Energieverbräuche je Nutzer bzw. Inhaber einer virtuellen Entnahmestelle. Es ist hier die vEns anzugeben, für die das Nutzungsprofil angefordert werden soll.

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z0-9]{31}

entnahmestelleTech Element

Beschreibung Zählpunktbezeichnung der technischen Entnahmestelle (tEns) oder eine Triebfahrzeugnummer der TfzE, für die das Nutzungsprofil angefordert werden soll.

Typ ebd:RefTfzEinheit

| ebd:RefTfzEinheit ComplexType |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der ANu-vEns/ANe-tEns gibt an dieser Stelle entweder die Zählpunktbezeichnung der techn. Entnahmestelle im Element „entnahmestelleTech“ oder eine Triebfahrzeugnummer der TfzE im Element „tfzNummer“ an. |  |  |
| Elements |  | Beschreibung |
| entnahmestelleTech | Nutzung M Typ ebd:MeteringCode Pattern [A-Z]{2}[A-Z0-9]{31} | Zählpunktbezeichnung der technischen Entnahmestelle (tEns) |
| tfzNummer | Nutzung M Typ ebd:Triebfahrzeugnummer Pattern [0-9]{12} | 12-stellige UIC-Kennzeichnung der Tfz |

zeitraumBeginn Element

Beschreibung Beginnzeitpunkt des Nutzungsprofils; Es wird immer ein gesamter Kalendermonat angefordert. Beispiel: 2027-06-30T22:00:00+00:00

Typ xs:dateTime

| zeitraumEnde Element |  |
| --- | --- |
| Beschreibung | Endzeitpunkt des Nutzungsprofils; Es wird immer ein gesamter Kalendermonat angefordert. Beispiel: 2027-07-31T22:00:00+00:00 |
| Typ xs:dateTime |  |

## Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungAntwort

### belegNutzungsprofil

#### Übersicht

Das Nutzungsprofil dient dazu, dem Nutzer einen Überblick über den Stand der Verarbeitung der für ihn maßgeblichen Zuordnungs- und Nutzungsdatensätze für eine tEns und einen Kalendermonat zu schaffen.

#### Elemente

| ebsd:BelegkopfErweitert |  | Gruppe |
| --- | --- | --- |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Sender verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegZeitstempel | Nutzung M Typ xs:dateTime | Zeitpunkt der Erstellung des Belegs |
| beteiligter | Nutzung O Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Wenn die Nachricht an einen KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. Voraussetzung ist, dass eine gültige Vollmacht des MP beim BNB vorliegt. |
| belegRefVorgaenger | Nutzung - |  |
| belegRefAnfrage | Nutzung M | Referenz auf den zuvor an den BNB übermittelten //belegNutzungsprofilAnforderung |

| ebsd:Kommunikationspartner ComplexType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |  |
| Typ MpId |  |
| Pattern [0-9]{13} |  |
| Attributes |  |
| typ | Nutzung M Typ EnumMpId Beschreibung Codevergebende Stellen |

| ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Codevergebende Stellen |  |
| Typ EnumMpId |  |
| Use required |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |

entnahmestelleVirt Element

Beschreibung Die vEns ist eine Zuordnungseinheit für Energieverbräuche je Nutzer bzw. Inhaber einer virtuellen Entnahmestelle. Es ist hier die vEns anzugeben, für die das Nutzungsprofil angefordert wurde.

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z0-9]{31}

entnahmestelleTech Element

Beschreibung Zählpunktbezeichnung der technischen Entnahmestelle (tEns), für die das Nutzungsprofil angefordert wurde

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z0-9]{31}

zeitraumBeginn Element

Beschreibung Beginnzeitpunkt des Nutzungsprofils; Es wird immer ein gesamter Kalendermonat übermittelt. Beispiel: 2027-06-30T22:00:00+00:00

Typ xs:dateTime

| zeitraumEnde Element |  |
| --- | --- |
| Beschreibung | Endzeitpunkt des Nutzungsprofils; Es ist immer ein gesamter Kalendermonat übermittelt. Beispiel: 2027-07-31T22:00:00+00:00 |
| Typ xs:dateTime |  |

| TfzeZuordnungsabschnitt ComplexType |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elements |  | Beschreibung |
| beginn | Nutzung M Typ xs:dateTime | Beginn des Zuordnungsabschnitts |
| ende | Nutzung M Typ xs:dateTime | Ende des Zuordnungsabschnitts |
| zuordnungEbene | Nutzung M Typ EnumZuordnungsebene | Angabe der Zuordnungsebene |
|  | Anwendbare Codes |  |
|  | Basiszuordnung Nutzerzuordnung |  |
| aufenthalt | Nutzung M Typ Aufenthaltsabschnitt | Mindestens ein Aufenthaltsabschnitt zeigt an, ob sich die TfzE innerhalb oder außerhalb des Bahnstromnetzes der DB Energie befand. |
| beginn | Nutzung M Typ xs:dateTime | Beginnzeitpunkt des Aufenthaltsabschnitts |
| ende | Nutzung M Typ xs:dateTime | Endzeitpunkt des Aufenthaltsabschnitts |
| status | Nutzung M Typ EnumNetzstatus | Netzstatus im angegebenen Aufenthaltsabschnitt |
|  | Anwendbare Codes |  |
|  | netzintern netzextern unbestimmt |  |
| basisEnergiewerte | Nutzung M Typ Energiewertabschnitt | Mindestens ein Energiewertabschnitt zeigt an, auf welcher Basis Energiewerte beim BNB vorliegen. |

| Energiewertabschnitt ComplexType |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Energiewertabschnitt zeigt an, auf welcher Basis Energiewerte beim BNB vorliegen. |  |  |
| Elements |  | Beschreibung |
| beginn | Nutzung M Typ xs:dateTime | Beginn des Energiewertabschnitts |
| ende | Nutzung M Typ xs:dateTime | Ende des Energiewertabschnitts |
| Elements |  | Beschreibung |
| basis | Nutzung M Typ Energiewertbasen | Basis der Energiewerte |
|  | Anwendbare Codes |  |
|  | Messung Traktionsleistung Abstellung warm TfzE nicht in Nutzung |  |

### belegNutzungsprofilAnforderungAblehnung

#### Übersicht

Mittels des Belegs //belegNutzungsprofilAnforderungAblehnung teilt der BNB dem Sender der NutzungsprofilAnforderung mit, dass derzeit kein Nutzungsprofilversand möglich ist.

#### Elemente

| ebsd:BelegkopfErweitert |  | Gruppe |
| --- | --- | --- |
| Elemente |  | Beschreibung |
| belegId | Nutzung M Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Pattern \c+ Length .. 64 Whitespace collapse | Die belegId ist das Identifikationsmerkmal, welches vom Sender verwendet wird, um Belege eindeutig zu bezeichnen. |
| belegZeitstempel | Nutzung M Typ xs:dateTime | Zeitpunkt der Erstellung des Belegs |
| beteiligter | Nutzung O Typ ebsd:Kommunikationspartner Pattern [0-9]{13} | Wenn die Nachricht an einen KODI gesendet wird, ist hier die MP-ID des MP einzutragen, in dessen Auftrag die Kommunikation erfolgt. Voraussetzung ist, dass eine gültige Vollmacht des MP beim BNB vorliegt. |
| belegRefVorgaenger | Nutzung - |  |
| belegRefAnfrage | Nutzung M | Referenz auf den zuvor an den BNB übermittelten //belegNutzungsprofilAnforderung |

| ebsd:Kommunikationspartner ComplexType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde |  |
| Typ MpId |  |
| Pattern [0-9]{13} |  |
| Attributes |  |
| typ | Nutzung M Typ EnumMpId Beschreibung Codevergebende Stellen |

| ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Codevergebende Stellen |  |
| Typ EnumMpId |  |
| Use required |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |

| antwortgrund Element |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Mit diesem Element übermittelt der BNB den Grund, weshalb die an den BNB übermittelte NutzungsprofilAnforderung nicht akzeptiert werden kann. |  |
| Typ AblehnungsgruendeNutzungsprofilAnforderung |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| Nutzungsprofil heute bereits angefragt | Dem BNB liegt am Tag der Belegverarbeitung der NutzungsprofilAnfrage bereits eine weitere Anfrage für die in der NutzungsprofilAnfrage verwendeten Konstellation aus vEns, TfzE und Kalendermonat vor. |
| Keine Zuordnungsabschnitte vorhanden | Für die angefragte Kombination aus TfzE, vEns und Kalendermonat liegt dem BNB keine Zuordnungsinformation vor. |

## Übersicht der SimpleTypes

| AblehnungsgruendeNutzungsprofilAnforderung SimpleType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Mit diesem Element übermittelt der BNB den Grund, weshalb die an den BNB übermittelte NutzungsprofilAnforderung nicht akzeptiert werden kann. |  |
| Typ xs:string |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| Nutzungsprofil heute bereits angefragt | Dem BNB liegt am Tage der Belegverarbeitung der NutzungsprofilAnfrage bereits eine weitere Anfrage für die in der NutzungsprofilAnfrage verwendeten Konstellation aus vEns, TfzE und Kalendermonat vor. |
| Keine Zuordnungsabschnitte vorhanden | Für die angefragte TfzE liegt dem BNB keine Zuordnungsinformation im angefragten Kalendermonat vor. |

| Berechtigungsfehlergruende SimpleType |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ xs:string |  |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |  |
| Sender ist für die virtuelle Entnahmestelle nicht meldeberechtigt | Der Sender ist nicht berechtigt, für die im Ursprungsbeleg genannte vEns eine NutzungsprofilAnforderung zu senden. |  |
| Technische Entnahmestelle ohne Netzanschlussverhältnis | Es besteht zum angegebenen Zeitraum kein Vertragsverhältnis für die technische Entnahmestelle. |  |
| Virtuelle Entnahmestelle ohne Netzanschlussverhältnis | Es besteht zum angegebenen Zeitraum kein Vertragsverhältnis für die virtuelle Entnahmestelle. |  |

| Energiewertbasen SimpleType |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ xs:string |  |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |  |
| Messung | Die im Intervall angegebenen Energiewerte basieren auf wahren Messwerten. |  |
| Traktionsleistung | Die im Intervall angegebenen Energiewerte basieren auf einem Fahrzeugeinsatzdatensatz. |  |
| Abstellung warm | Die angegebene TfzE war zum angegebenen Intervall warm abgestellt. |  |
| TfzE nicht in Nutzung | Die angegebene TfzE wurde im angegebenen Intervall nicht genutzt. |  |

| ebd:EnumZuordnungsebene SimpleType |  |
| --- | --- |
| Typ xs:string |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| Basiszuordnung | Eine vom BNB gebildete Zuordnungsinformation zu der im Rahmen des NARV vom ANe-tEns hinterlegten virtuellen Entnahmestelle. |
| Nutzerzuordnung | Aus dem beim BNB vorliegenden verarbeitbaren TfzE-Zuordnungsinformationen gebildete Beziehung zwischen ANu-vEns und TfzE. |

ebd:MeteringCode SimpleType

Typ xs:string

Pattern [A-Z]{2}[A-Z0-9]{31}

ebd:Triebfahrzeugnummer SimpleType

Typ xs:string

Pattern [0-9]{12}

| ebsd:EnumMpId SimpleType |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Codevergebene Stellen |  |
| Typ xs:string |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. |
| BNB | Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH |
| GS1 | Global Standards One/GS1 Germany GmbH |

ebsd:Identifikationsmerkmal SimpleType

Beschreibung Identifikationsmerkmal, das vom Marktteilnehmer vergeben wird, um Nachrichten/Belege eindeutig zu bezeichnen.

Typ xs:NMTOKEN

Pattern \c+

Length .. 64

Whitespace collapse

ebsd:MpId SimpleType

Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde

Typ xs:string

Pattern [0-9]{13}

| EnumNetzstatus SimpleType |  |
| --- | --- |
| Typ xs:string |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |
| netzintern | Die Triebfahrzeugeinheit befindet sich innerhalb des Bahnstromnetzes der DB Energie. |
| netzextern | Die Triebfahrzeugeinheit befindet sich außerhalb des Bahnstromnetzes der DB Energie. |
| unbestimmt | Es liegen unplausible Aufenthaltsinformationen vor. Der Netzstatus lautet unbestimmt. |

| Identifizierungsfehlergruende SimpleType |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ xs:string |  |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |  |
| Technische Entnahmestelle nicht identifizierbar | Die im Beleg angegebene technische Entnahmestelle oder Tfz-Nummer konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden bzw. die Tfz-Nummer konnte nicht eindeutig zu einer gültigen tEns zugeordnet werden. |  |
| Virtuelle Entnahmestelle nicht identifizierbar | Die angegebene virtuelle Entnahmestelle konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden. |  |

| Plausibilitaetsfehlergruende SimpleType |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ xs:string |  |  |
| Anwendbare Codes | Name/Beschreibung |  |
| Anfragezeitraum größer als ein Kalendermonat | Nutzungsprofile dürfen lediglich für einen gesamten Kalendermonat angefragt werden. |  |
| Korrekturabrechnung ist bereits erfolgt | Für den angefragten Zeitraum ist die Frist für die Korrekturabrechnung bereits verstrichen. Ein Nutzungsprofil kann demnach nicht mehr angefordert werden. |  |
| Anforderungszeitraum in der Zukunft | Nutzungsprofile können nur für vergangene Kalendermonate angefragt werden. Eine Anfrage in die Zukunft ist nicht möglich. |  |

xs:dateTime SimpleType

xs:NMTOKEN SimpleType

Typ xs:token

Pattern \c+

Whitespace collapse

xs:normalizedString SimpleType

Typ xs:string

Whitespace replace

xs:string SimpleType

xs:token SimpleType

Typ xs:normalizedString

Whitespace collapse

| Änderungshistorie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Änd.- ID | Ort | Änderungen |  | Grund der Anpassung |
|  |  | Bisher | Neu |  |
| 001 | Deckblatt | Version: 2.0 Ausgabedatum: 01.07.2026 Veröffentlichung: 31.01.2024 | Version: 2.0 Ausgabedatum: 01.07.2026 Veröffentlichung: 31.01.2025 | Veröffentlichungsdatum im gesamten Dokument aktualisiert |
| 002 | 2.1 Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungQuittung | 2.1 Nachrichtentyp: ediTfzNutzungsprofilAnforderungQuittung | 2.1 Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungQuittung | Fehlerkorrektur |
| 003 | 2.2 Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderung | 2.2 Nachrichtentyp: ediTfzNutzungsprofilAnforderung | 2.2 Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderung | Fehlerkorrektur |
| 004 | 2.3 Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungAntwort | 2.3 Nachrichtentyp: ediTfzNutzungsprofilAnforderungAntwort | 2.3 Nachrichtentyp: ediNutzungsprofilAnforderungAntwort | Fehlerkorrektur |
| 005 | 2.1.1. quittungIdentifizierungsfehler 2.1.1.2. Elemente | Die im Beleg angegebene technische Entnahmestelle oder Tfz-Nummer konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden. | Die im Beleg angegebene technische Entnahmestelle oder Tfz-Nummer konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden bzw. die Tfz-Nummer konnte nicht eindeutig zu einer gültigen tEns zugeordnet werden. | Präzisierung im QuittungIdentifizierungsfehler/fehlergrund Technische Entnahmestelle nicht identifizierbar |
| 006 | 2.4. Übersicht der SimpleTypes / Identifizierungsfehlergruende | Die im Beleg angegebene technische Entnahmestelle oder Tfz-Nummer konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden. | Die im Beleg angegebene technische Entnahmestelle oder Tfz-Nummer konnte vom BNB nicht (eindeutig) identifiziert werden bzw. die Tfz-Nummer konnte nicht eindeutig zu einer gültigen tEns zugeordnet werden. | Präzisierung im SimpleType Identifizierungsfehlergruende Technische Entnahmestelle nicht identifizierbar |